[image: image1.png]nn
NN

GJC%
7 n

CEER G

s W






Телефон ДЕМК-6А:


постійні магніти; 2- полюсні надставки; 3- якір; 4- обмотка; 5- тяга; 6- мембрана





Телефон призначений для перетворення електричних коливань в звукові коливання.


В положенні покою якір знаходиться посередині між полюсними надставками, магнітний потік Ф1 в верхній полюсній надставці рівний потоку Ф2 в нижній надставці; якір і мембрана непорушні.


Якщо по обмотці проходить змінний струм, то навкруг витків створюється змінне магнітне поле і виникає змінний магнітний потік. В напівперіоди, коли струм проходить від лівого кінця обмотки до правого, змінний магнітний потік, згідно правилу правої руки, протікає як показано внутрішньою пунктирною лінією.


В верхній полюсній надставці напрямки постійного і змінного потоків співпадають і результуючий магнітний потік збільшується.


 В нижній полюсній надставці напрямки постійного і змінного потоків протилежні і результуючий магнітний потік зменшується.


Рухомий кінець якоря переміститься вверх і передасть свій рух мембрані.


В другі напівперіоди, коли струм проходить від правого кінця обмотки до лівого, змінний магнітний потік протікає як показано зовнішньою пунктирною лінією. 


 В верхній полюсній надставці напрямки постійного і змінного потоків протилежні і результуючий магнітний потік зменшується.


 В нижній полюсній надставці напрямки постійного і змінного потоків співпадають і результуючий магнітний потік збільшується.


Рухомий кінець якоря переміститься вниз і передасть свій рух мембрані.











