| Завод РДТУ Цех майстерня |  | Операційна карта механічної обробки |  | Назва виробу: комбайн зернозбиральний |  |  | Назва деталі: вісь |  |  |  |  |  |  |  |  | № деталі | Технологічні установчі бази: Установчі Контрольні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Назва операції: токарна обробка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 206 352 717 48 78 183 45˚ 45˚ |  |  |  | Марка матеріалу Сталь 45 |  |  | Міцність σВ: 55кГс/мм |  |  | Твердість Нв:>280 |  | Чиста вага готової деталі: |  |  |  | Вага заготовки (кг) 30 | Спеціальні технічні умови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устаткування: токарний верстат 1А62 |  |  | Інвентарний №41 |  |  | Потужність верстата: 7,8 кВт |  | Потужність потрібна: 0,8 кВт |  |  |  | Мате-ріал ріжу-чих істру-ментів Т15К6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пристрої |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Роз-ряд робо-ти | Розмір партії, штук |  | Підготовчо-заключний час. хв. |  |  | Норма часу на одну деталь, хв.. |  |  |  |  |  | Норма виро-бітку | Розцінка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основного | допоміж-ного |  | додат-кового | штуч-ного |  |  | За підготовчо-заключний час |  |  | За деталь |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | 101 |  | 9 |  |  | 242,89 | 6,84 |  | 19,98 | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Номери переходів | Назва переходів |  |  |  | Інструмент |  |  |  |  |  | Діаметр, мм |  | Дов-жина, мм | Кількість проходів |  | Глиби- на різання, мм | Подача мм./об. |  | Число обертів, об./хв. |  | Швид-кість м/хв. |  | Час. хв. |  |
|  |  |  |  |  | ріжучий |  | допоміж-ний |  | вимірюваль-ний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осно-вний | доп. |
| 1 | Встановлення заготовки |  |  |  | РізецьТ15К6 |  | - |  | штангенцирк. |  | 220 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2 | Чорнове точіння |  |  |  | РізецьТ15К6 |  | - |  | штангенцирк. |  | 185 |  | 717 | 6 |  | 3 | 0,8 |  | 46 |  | 30 |  | 117,39 | 0,8 |
| 3 | Чорнове точіння |  |  |  | РізецьТ15К6 |  | - |  | штангенцирк. |  | 80 |  | 365 | 11 |  | 5 | 0,8 |  | 46 |  | 25 |  | 104,72 | 0,8 |
| 4 | Чорнове точіння |  |  |  | РізецьТ15К6 |  | - |  | штангенцирк. |  | 50 |  | 159 | 3 |  | 5 | 0,8 |  | 120 |  | 25 |  | 5,03 | 0,8 |
| 5 | Чистове точіння |  |  |  | РізецьТ15К6 |  | - |  | штангенцирк. |  | 183 |  | 352 | 1 |  | 2 | 0,5 |  | 305 |  | 143 |  | 2,32 | 0,8 |
| 6 | Чистове точіння |  |  |  | РізецьТ15К6 |  | - |  | штангенцирк. |  | 78 |  | 206 | 1 |  | 2 | 0,5 |  | 770 |  | 143 |  | 0,54 | 0,8 |
| 7 | Чистове точіння |  |  |  | РізецьТ15К6 |  | - |  | штангенцирк. |  | 48 |  | 159 | 1 |  | 2 | 0,5 |  | 960 |  | 143 |  | 0,34 | 0,8 |
| 8 | Зняття факси 1х45˚ |  |  |  | РізецьТ15К6 |  | - |  | штангенцирк. |  | 78 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0,12 | 0,07 |
| 9 | Зняття факси 1х45˚ |  |  |  | РізецьТ15К6 |  | - |  | штангенцирк. |  | 183 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0,26 | 0,07 |
| 10 | Відрізання заготовки |  |  |  | РізецьТ15К6 |  | - |  | штангенцирк. |  | 183 |  | - | 1 |  | 3 | 0,2 |  | 46 |  | 27 |  | 12,17 | 0,2 |
| Головний інженер |  |  |  |  |  | Начальник цеху |  |  |  |  | Начальник БТП |  |  |  |  |  |  | Старший технолог ВГТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний технолог |  |  |  |  |  | Заступник головного технолога |  |  |  |  | Начальник БТ цеху |  |  |  |  |  |  | Технолог |  |  |  |  |  |  |  |