http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів
[image: image1.wmf]ст

c

x

mg

k

=


Лабораторна  робота  №16


Лабораторна робота  №16

[image: image13.png](e
[

Puc.1




ДОСЛІДЖЕННЯ  КОЛИВАНЬ  СИСТЕМИ  ІЗ  ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ  ПАРАМЕТРАМИ



Мета роботи

           Визначити коефіцієнт жорсткості пружини статичним і динамічним методами.

Прилади та обладнання

        Вимірювальний пристрій, набір тягарців і пружин, секундомір .

Опис вимірювального пристрою


     Вимірювальний пристрій складається з П – подібного кронштейна (2), закріпленого на масивній підставці (1). На гачки (3) в перекладині кронштейну підвішуються досліджувані пружини, до пружин – тягарці. Вертикально закріплена масштабна лінійка (4) дозволяє вимірювати довжину пружин в навантаженому (L) та ненавантаженому (L0) станах і визначати величину статичного розтягу (хст).

    Час, протягом якого здійснюється  певна кількість коливань тягарців, визначають секундоміром.

    Пружина з тягарцем є прикладом систем із зосережденими параметрами: вся маса системи зосереджена у центрі мас тягарця, пружні властивості – у пружині.

Виведення розрахункових формул

· Визначення коефіцієнта жорсткості статичним методом:
Умова рівноваги підвішеного на пружині тягарця масою m (рис.1) :

                                     k(L – L0) = mg .               (1)

  Позначивши:  k = kc ( коефіцієнт жорсткості, визначений 

                                         статичним методом,

                        L – L0 = xcт  ( статичний розтяг пружини, 

      одержимо:                       
[image: image14.png](e
[

Puc.1



 .                     (2)

· Визначення коефіцієнта жорсткості динамічним методом:

        З формули для періоду коливань пружинного маятника:

                                                    
[image: image2.wmf]k

m

2

π

T

=

                  (3)

                         одержимо:        
[image: image3.wmf]m

k

4

π

T

2

2

=

 .                (4)

Це означає, що квадрат періоду коливань Т2 є лінійною функцією маси тягарця (m), а величина 
[image: image4.wmf]k

4

π

2

( кутовим коефіцієнтом ґрафіка T2 = f(m)  (рис.2) 
[image: image5.png]Puc2




.
                З  рис.2  випливає, що: 

                                          
[image: image6.wmf]Δm

)

Δ(T

k

4

π

2

2

=

,                        (5)

де  
[image: image7.wmf]Δ

m – приріст маси тягарців, наприклад:    
[image: image8.wmf]Δ

m = m3 – m1 

      
[image: image9.wmf]Δ

(Т2)– визначений з ґрафіку приріст квадрату періоду коливань.

 Таким чином, вимірявши періоди коливань системи з різними масами тягарців і побудувавши ґрафік залежності  T2 = f(m), можна визначити коефіцієнт жорсткості пружини динамічним методом:

                                            
[image: image10.wmf])

Δ(T

Δm

4

π

k

2

2

д

=

.                         (6)

При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 3.1, 3.2.
Послідовність виконання роботи

· Визначення kс
1. Підвісивши пружину на гачок, зафіксувати поділку, що відповідає кінцю нездеформованої пружини ( L0.
2. Навантаживши пружину тягарцем №1, визначити поділку, що відповідає кінцю здеформованої пружини ( L, знайти xcт.
3. Дії, зазначені в п.2 , повторити для решти тягарців.

4. Результати вимірювань записати у таблицю 1.

5. Перевівши результати вимірювань всіх величин в одиниці СІ, за формулою (2) розрахувати kс і визначити kсcер.
Таблиця 1

	
	m, кг
	L0, мм
	L, мм
	xст,мм
	kc, Н/м
	kcсер, Н/м

	пружина

№1
	15(10-3 
	вимір
	вимір
	розрах.
	розрах.
	розрах.

	
	30(10-3 
	
	вимір
	розрах.
	розрах.
	

	
	45(10-3 
	
	вимір
	розрах.
	розрах.
	

	пружина

№2
	15(10-3 
	вимір
	вимір
	розрах.
	розрах.
	розрах.

	
	30(10-3 
	
	вимір
	розрах.
	розрах.
	

	
	45(10-3
	
	вимір
	розрах.
	розрах.
	


· Визначення kД
1. Підвішений на пружині тягарець відвести на 30(40мм вниз, відпустити і виміряти секундоміром час t, протягом якого тягарець здійснить 10 повних коливань.
2. За формулою  
[image: image11.wmf]10

t

T

=

 визначити період коливань і розрахувати величину  Т2.
3. Вказані у п.1,2 вимірювання і розрахунки провести для решти тягарців, результати записати у таблицю 2.
4. Замінити пружину і повторити дії, зазначені в п.1,2,3.
5. Для кожної пружини побудувати ґрафік залежності Т2 = f (m) і за формулою (6) розрахувати коефіцієнт жорсткості kД, визначений динамічним методом .
6. Для кожної пружини оцінити розбіжність одержаних результатів як: 
                                               
[image: image12.wmf]100%

k

k

k

k

2

Д

С

сер

Д

С

сер

+

-

  .            (7)

Таблиця 2

	
	m, кг
	t, с
	T, с
	T2, с2
	kД, H/м

	пружина

№1
	15(10-3 
	вимір
	розрах.
	розрах.
	розрах.

	
	30(10-3 
	вимір
	розрах.
	розрах.
	

	
	45(10-3 
	вимір
	розрах.
	розрах.
	

	пружина

№2
	15(10-3 
	вимір
	розрах.
	розрах.
	розрах.

	
	30(10-3 
	вимір
	розрах.
	розрах.
	

	
	45(10-3 
	вимір
	розрах.
	розрах.
	


Контрольні запитання

1. Які коливання називаються гармонічними?

2. Вивести формулу для періоду коливань пружинного маятника.

3. У чому полягають статичний і динамічний методи визначення коефіцієнта жорсткості пружини?

4. Вивести формули для розрахунку коефіцієнта жорсткості пружини.

Рекомендована література

1.  Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

      – Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

        2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.
        3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.

      Рис.1








� EMBED PBrush  ���





Рис.2











121
122
125

_1047729491.unknown

_1073296930.unknown

_1073297201.unknown

_1267174080.unknown

_1265866232

_1073297095.unknown

_1073296855.unknown

_1047729429.unknown

_1047729469.unknown

_1047636675.unknown

