Карта регістрів та адресів окремих біт в блоці регістрів спеціальних функцій (РСФ).

| Регі- стри | Ад- рес | Блок РСФ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| B | FOh | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | F0 |
| A | EOh | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | E0 |
| PSW | DOh | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| IP | B8h | - | - | - | BC | BB | BA | B9 | B8 |
| P3 | B0h | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| IE | A8h | AF | - | - | AC | AB | AA | A9 | A8 |
| P2 | A0h | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| Sbuf | 99h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scon | 98h | 9F | 9E | 9D | 9C | 9B | 9A | 99 | 98 |
| P1 | 90h | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| TH1 | 8Dh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TH0 | 8Ch | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TL1 | 8Bh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TL0 | 8Ah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tmod | 89h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tcon | 88h | 8F | 8E | 8D | 8C | 8B | 8A | 89 | 88 |
| Pcon | 87h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPH | 83h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPL | 82h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SP | 81h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P0 | 80h | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |

Команди переміщення даних.

| МНЕМОКОД | КОП | Т | В | С | АЛГОРИТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV A,Rn MOV A,ad MOV A,@Ri MOV A,#d MOV Rn,A MOV Rn,ad MOV Rn,#d MOV ad,A MOV ad,Rn MOV add,ads MOV ad,@Ri MOV ad,#d MOV @Ri,A MOV @Ri,ad MOV @Ri,#d MOV DPTR,#d16 MOVC A,@A+DPTR MOVC A,@A+PC MOVX A,@Ri MOVX A,@DPTR MOVX @Ri,A MOVX @DPTR,A PUSH ad POP ad XCH A,Rn XCH A,ad XCH A,@Ri XCHD A,@Ri | 11101rrr 11100101 1110011i 01110100 11111rrr 10101rrr 01111rrr 11110101 10001rrr 10000101 1000011i 01110101 1111011i 0110011i 0111011i 10010000 10010011 10000011 1110001i 11100000 1111001i 11110000 11000000 11010000 11001rrr 11000101 1100011i 1101011i | 1 3 1 2 1 3 2 3 3 9 3 7 1 3 2 13 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 | 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 | 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 | A=Rn A=(ad) A=(Ri) A=#d Rn=A Rn=(ad) Rn=#d (ad)=A (ad)=Rn (add)=(ads) (ad)=(Ri) (ad)=#d (Ri)=A (Ri)=(ad) (Ri)=#d DPTR=#d16 A=(A+DPTR) PC=PC+1 A=(A+PC) A=(Ri) A=(DPTR) (Ri)=A (DPTR)=A SP=SP+1 (SP)=(ad) (ad)=(SP) SP=SP-1 A<=>Rn A<=>(ad) A<=>(Ri) A0-3<=>(Ri0-3) |

Команди арифметичних операцій.

| МНЕМОКОД | КОП | Т | В | С | АЛГОРИТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD A,Rn ADD A,ad ADD A,@Ri ADD A,#d ADDC A,Rn ADDC A,ad ADDC A,@Ri ADDC A,#d DA A SUBB A,Rn SUBB A,ad SUBB A,@Ri SUBB A,#d INC A INC Rn INC ad INC @Ri INC DPTR DEC A DEC Rn DEC ad DEC @Ri MUL AB DIV AB | 00101rrr 00100101 0010011i 00100100 00111rrr 00110101 0011011i 00110100 11010100 10011rrr 10010101 1001011i 10010100 00000100 00001rrr 00000101 0000011i 10100011 00010100 00011rrr 00010101 0001011i 10100100 10000100 | 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 | A=A+Rn A=A+(ad) A=A+(Ri) A=A+#d A=A+Rn+C A=A+(ad)+C A=A+(Ri)+C A=A+#d+C Двіково-десяткова корекція A=A-Rn A=A-(ad) A=A-(Ri) A=A-#d A=A+1 Rn=Rn+1 (ad)=(ad)+1 (Ri)=(Ri)+1 DPTR=DPTR+1 A=A-1 Rn=Rn-1 (ad)=(ad)-1 (Ri)=(Ri)-1 B A = A*B A.B = A/B |

Команди логічних операцій.

| МНЕМОКОД | КОП | Т | В | С | АЛГОРИТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANL A,Rn ANL A,ad ANL A,@Ri ANL A,#d ANL ad,A ANL ad,#d ORL A,Rn ORL A,ad ORL A,@Ri ORL A,#d ORL ad,A ORL ad,#d XRL A,Rn XRL A,ad XRL A,@Ri XRL A,#d XRL ad,A XRL ad,#d CLR A CPL A SWАP A RL A RLC A RR A RRC A | 01011rrr 01010101 0101011i 01010100 01010010 01010011 01001rrr 01000101 0100011i 01000100 01000010 01000011 01101rrr 01100101 0110011i 01100100 01100010 01100011 11100100 11110100 11000100 00100011 00110011 00000011 00010011 | 1 3 1 2 3 7 1 3 1 2 3 7 1 3 1 2 3 7 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 | A=A /\ Rn A=A /\ (ad) A=A /\ (Ri) A=A /\ #d (ad)=(ad) /\ A (ad)=(ad) /\ #d A=A \/ Rn A=A \/ (ad) A=A \/ (Ri) A=A \/ #d (ad)=(ad) \/ A (ad)=(ad) \/ #d A=A (+) Rn A=A (+) (ad) A=A (+) (Ri) A=A (+) #d (ad)=(ad) (+) A (ad)=(ad) (+) #d A=0 A=/A A0..3<=>A4..7 Циклічний зсув вліво Зсув вліво через перенос Циклічний зсув вправо Зсув вправо через перенос |

Команди операцій над бітами.

| МНЕМОКОД | КОП | Т | В | С | АЛГОРИТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLR C CLR bit SETB C SETB bit CPL C CPL bit ANL C,bit ANL C,/bit ORL C,bit ORL C,/bit MOV C,bit MOV bit,C | 11000011 11000010 11010011 11010010 10110011 10110010 10000010 10110000 01110010 10100000 10100010 10010010 | 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 | 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 | C =0 (bit)=0 C =1 (bit)=1 C =/C (bit)=/(bit) C =C /\ (bit) C =C /\ /(bit) C =C \/ (bit) C =C \/ /(bit) C =(bit) (bit)=C |

Команди передачі керування.

| МНЕМОКОД | КОП | Т | В | С | АЛГОРИТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LJMP ad16 AJMP ad11 SJMP rel JMP @A+DPTR JZ rel JNZ rel JC rel JNC rel JB bit,rel JNB bit,rel JBC bit,rel DJNZ Rn,rel DJNZ ad,rel CJNE A,ad,rel CJNE A,#d,rel CJNE Rn,#d,rel СJNE @Ri,#d,rel LCALL ad16 ACALL ad11 RET RETI NOP | 00000010 a10a9a8 00001 10000000 01110011 01100000 01110000 01000000 01010000 00100000 00110000 00010000 11011rrr 11010101 10110101 10110100 10111rrr 1011011i 00010010 a10a9a8 10001 00100010 00110010 00000000 | 12 6 5 1 5 5 5 5 11 11 11 5 8 8 10 10 10 12 6 1 1 1 | 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | Довгий безумовний перехід по всій пам’яті Безумовний перехід в межах 2кбайт Безумовний перехід в межах 256байт Безумовний перехід по непрямому адресу Перехід, якщо А=0 Перехід, якщо А<>0 Перехід, якщо С=1 Перехід, якщо С=0 Перехід, якщо (bit)=1 Перехід, якщо (bit)=0 Перехід, якщо (bit)=1 зі скидом його в нуль Команда циклу Команда циклу Перехід, якщо А<>(ad) Перехід, якщо А<>#d Перехід, якщо Rn<>#d Перехід, якщо (Ri)<>#d Довгий виклик підпрограми Виклик підпрограми в межах 2кбайт Повернення із підпрограми Повернення із підпрограми обробки переривань Немає операції |