http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів
[image: image1.wmf]f(T)

ΔL

=


Лабораторна  робота  №20


Лабораторна робота  №20

[image: image7.png]Puc.1

wpps,

220B





ВИЗНАЧЕННЯ  КОЕФІЦІЄНТА  ТЕПЛОВОГО  РОЗШИРЕННЯ  

ТВЕРДОГО  ТІЛА



Мета роботи
   Визначити середній коефіцієнт лінійного розширення твердого тіла.

Прилади та обладнання
  Індикатор  годинникового типу, електрична піч, хромель-копелева термопара, мілівольтметр, металевий циліндр .

Опис вимірювального пристрою


         Вимірювальний пристрій (Рис.1) складається з прикріплених до підставки електричної печі 1 і мілівольтметра 2. У піч поміщують досліджуваний зразок (металевий циліндр) 3. Температуру зразка контролюють термопарою 4 і мілівольтметром 2; абсолютне видовження зразка вимірюють індикатором годинникового типу 5, закріпленого на кронштейні над зразком.                 
При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 5.
Послідовність виконання роботи
1. Увімкнути піч у мережу з напругою 220 В, при цьому загориться 
сигнальна лампочка.
2. Поворотом шкали індикатора виставити велику стрілку приладу на нульову позначку.

3. Нагріваючи зразок, через кожні 0,5 мВ вимірювати його абсолютні видовження; отримані числові дані заносити в таблицю.

   Температура зразка не повинна перевищувати 200 (С.
4. Використавши таблицю ґрадуювання термопари, (Додаток 3) визначити відповідні температури і побудувати ґрафік залежності 

[image: image8.png]Puc.1

wpps,

220B




.

5. Використовуючи формулу 
[image: image2.wmf]ΔT

1

L

ΔL

α

=

, визначити середнє значення 
[image: image3.wmf]α

 для всього діапазону зміни температури.

6.  Визначити з ґрафіка кутовий коефіцієнт нахилу прямої 
[image: image4.wmf]ΔT

ΔL

K

=

.

7.  Визначити середнє значення ( за формулою  
[image: image5.wmf]K

L

1

α

=

.

8.  Порівняти результати, отримані в пунктах 5, 7; зробити висновок про їх точність.

Довжина зразка L подана на підставці вимірювального пристрою.

	(
	       При розрахунках перевести результати 
      вимірювань всіх величин в одиниці СІ.


Таблиця результатів вимірювань
	V, мВ
	вимір
	вимір
	вимір
	вимір
	вимір
	(

	t, (С
	табл.
	табл.
	табл.
	табл.
	табл.
	(

	T, К
	розрах.
	розрах.
	розрах.
	розрах.
	розрах.
	(

	
[image: image6.wmf]ΔL

, мм
	вимір
	вимір
	вимір
	вимір
	вимір
	(


Контрольні запитання

1. У чому різниця між істинним і середнім коефіцієнтом лінійного
     розширення?

2. Що є причиною теплового розширення твердих тіл?

3. Що розуміємо під термінами гармонічний і ангармонічний
     осцилятор?

Рекомендована література

1.  Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

      – Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

        2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.
        3.  Савельев И. В.  Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.
   Рис.1








� EMBED PBrush  ���








147
148
149

_1071131193.unknown

_1073734475.unknown

_1047558309.unknown

_1047558844.unknown

_1071130953

_1047558401.unknown

_1047558291.unknown

