НУ “Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Лабораторія електричної фізики

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №13

Назва роботи: «Визначення коефіцієнта потужності та перевірка закону Ома для кола змінного струму»

Виконав: студент групи КН-116 Коваленко Андрій

Лектор:     Захар’яш О. С.

Керівник лабораторних занять: Захар’яш О. С.

Дата виконання за графіком: 22.11.06

Львів - 2006

Мета роботи:

Визначити коефіцієнт потужності та перевірити закон Ома для змінного струму при наявності ємності в електричному колі.

Прилади та матеріали:

Амперметр, вольтметр, ватметр, герцметр, конденсатори, реостат, провідники.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Розглянемо коло, яке складається з резистора опором R і конденсатора ємністю C, з’єднаних послідовно, і джерела змінної напруги U=U0sinωt. У колі виникає змінний струм тієї самої частоти, амплітудне значення якого і зсув фаз між струмом та напругою φ визначається параметрами кола R та C. Для визначення I0 і φ скористаємося методом векторних діаграм. За опорну вісь беремо вісь струмів, оскільки з’єднання елементів кола послідовне і струм в усіх ділянках кола однаковий.

Змінний струм викликає спад напруги на резисторі UR, амплітуда якої дорівнює U0R=I0R, а величини U та I змінюються в однакових фазах. Тому на осі струмів відкладаємо вектор, що відповідає в певному масштабі величині U0R=I0R. Напруга на ємності відстає від струму на π2, тому вектор U0C повернутий відносно струму на кут π2 за рухом стрілки годинника. Результуючий спад напруги в колі U0 дорівнює векторній сумі спадів напруг U0R, U0C.

U0R=I0R

U0

I

R

C

UC

UR

φ

U0C=1ωcI0

U

~

UC

З малюнку видно, що

RI02+(1ωcI0)2=U02                    (1)

Звідси

I=U0R2+(1ωc)2=U0Z ,                   (2)

де Z=R2+(1ωc)2 називається повним опором даного кола змінного струму.

Співвідношення (2) називають законом Ома для кола змінного струму, що містить R, C: амплітуда сили змінного струму прямо пропорційна амплітуді вхідної напруги кола і обернено пропорційна повному опору цього кола. Зауважимо, що ця формула для амплітудних значень струму і напруги, але не для їхніх миттєвих значень

I=UZ

Зсув фаз між коливаннями сили струму і напруги визначається співвідношення

cosφ=I0RU0=RZ                                       (3)

Закон Ома для ділянки кола АВ запишеться таким чином:

I=U'R2+(1ωc)2=U'R12+Rc2            (4)

де U' - спад напруги на ділянці кола змінного струму AB; R1 - активний опір; ω=2πf - циклічна частота струму; C - ємність конденсатора.

A

B

R

Hz

W

A

V

V

V

На основі закону Ома для ділянки кола, що складається з активного опору

I=UR1R1                                               (5)

і для ділянки кола, що складається з ємності

I=UCRC                                                 (6)

знайдемо, що

R1=UR1I                                             (7)

RC=12πfc=UCI                               (8)

де UR1 і UC - спад напруги відповідно на активному опорі і на обкладинках конденсатора.

Підставляючи в формулу (15) співвідношення (16) і (17), отримаємо

I=U'(UR1I)2+(UCI)2=IU'UR12+UC2        (9)

Звідси

U'=UR12+UC2                                     (10)

Потужність змінного струму ___. Миттєве значення потужності:

Pt=iu=ImUmsinωt sin(ωt-φ)

Середнє за період значення потужності у колі:

P=ImUm2cosφ

Оскільки Im=I2, Um=U2, де I і U – діючі, або ефективні значення струму і напруги (ефективним, або діючим значенням змінного струму називають таке значення постійного струму, який за однаковий проміжок часу виділяє в тому ж провіднику таку ж кількість теплоти, що і змінний. Аналогічно визначається і ефективне значення напру-ги), то P=IUcosφ . Звідси:

cosφ=PIU ,

де cosφ - коефіцієнт потужності.

Задані величини:

Фізичні величини, які вимірюються прямим способом:

P - потужність

I - сила струму

U - напруга

UR - напруга на активному опорі

UC - напруга на конденсаторі

ω - частота змінного струму

Таблиці результатів вимірювань(величини, розмірності похибок прямих вимірювань):

| P, Вт | I, А | U, В | cos1φ | UR, В | R, Ом | UC, В | C, мкФ | f, Гц | ω | cos'φ | U', В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.5 | 207 | 0.27 | 165 | 330 | 125 | 13 | 50 | 314 | 0.80 | 207 |
| 30 | 0.6 | 207 | 0.24 | 145 | 242 | 150 | 13 | 50 | 314 | 0.70 | 209 |
| 25 | 0.4 | 207 | 0.30 | 179 | 448 | 105 | 12 | 50 | 314 | 0,86 | 208 |

| Границя вим. приладів |  |  | Клас точності приладів |  |  | δW | δI | δU | δcosφ | ∆cosφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | A | V | W | A | V |  |  |  |  |  |
| 100 | 1 | 250 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.78% | 5.00% | 3.02% | 9.80% | 0.0265 |
|  |  |  |  |  |  | 1.67% | 4.17% | 3.02% | 8.86% | 0.0213 |
|  |  |  |  |  |  | 2.00% | 6.25% | 3.02% | 11.27% | 0.0338 |

Обчислення шуканої величини за робочою формулою:

cos11φ=P1I1U1=280.5∙207≈0.27; cos21φ=P2I2U2=300.6∙207≈0.24;

cos31φ=P3I3U3=250.4∙207≈0.30;

C1=I1ωUC1=0.5314∙125≈13 мкФ; C2=I2ωUC2=0.6314∙150≈13 мкФ;

C3=I3ωUC3=0.4314∙105≈12 мкФ;

cos1'φ=RR2+1ωC2=3303302+1314∙13∙10-62≈0.80;

cos2'φ=RR2+(1ωC)2=2422422+(1314∙13∙10-6)2≈0.70;

cos3'φ=RR2+(1ωC)2=4484482+(1314∙13∙10-6)2≈0.86;

Обчислення похибок:

δcos1φ=δW1+δI1+δU1=0.510028+2.50.5+2.5250207=9.80%;

δcos2φ=δW2+δI2+δU2=0.510030+2.50.6+2.5250207=8.86%;

δcos3φ=δW3+δI3+δU3=0.510025+2.50.4+2.5250207=11.27%;

∆cos1φ=δcos1φ∙cos1φ≈0.0265; ∆cos2φ=δcos2φ∙cos2φ≈0.0213;

∆cos3φ=δcos3φ∙cos3φ≈0.0338;

Запис кінцевого результату:

cos1φ=0.27±0.0265;cos2φ=0.24±0.0213; cos3φ=0.30±0.0338;

Аналіз результатів та висновки:

На даній лабораторній роботі я визначив коефіцієнт потужності та перевірив закон Ома для змінного струму при наявності ємності в електричному колі.

Підпис студента

Оцінка виконання роботи

| Допуск | Захист | Дата виконання |
| --- | --- | --- |

Підпис викладача