Лабораторна робота №3

АНТЕНИ. Основні формули для розрахунку антен: частина 2

1. Основні формули для розрахунку диполя і штиря

- Диполь – два штирі у горизонтальній площині, між ними під’єднання кабелю. Штир – як громовідвід.

- Такі антени використовуються в радіолюбительстві.

- Діапазон частот для розрахунку: 100 - 800 МГц

2. Формули для антени "Двійний квадрат"

У хвилемірі, який використовується для реєстрації ЕМХ використовується передавально-приймальна антена типу Вібратор – Вібратор( рис. А, Б).

2.1 Антена із шлейфом налаштування (варіант А), призначення:

- Вібратор – елемент під’єднання кабель.

- Рефлектор – елемент, що знаходиться позаду вібратора — для підсилення у 2 рази сигналу за рахунок відбитої хвилі.

- Шлейф налаштування – елемент для узгодження хвильового опору кабелю з вібратором.

- Використання таких антен – телевізія, радіолокація

2.2 Антенна з рефлектором у вигляді замкнутої петлі (варіант Б)

- Діапазон частот для розрахунку: 100 - 800 МГц

3. Формули для розрахунку антени YAGI (Ягі)

- Структура антени: двоелементна YAGI (варіант А); триелементна YAGI – відстань між елементами 0.25l (варіант Б)

- Використання таких антен: у телевізії, радіолокації

- Елементи: Випромінювач – елемент, до якого під’єднується джерело випромінювання електромагнітних хвиль; Директор – елемент для підсилення сигналу; Стрілка – напрям на потенційний приймач випромінюваного сигналу.

- Діапазон часто для розрахунку: 100 - 800 МГц

4. Y-образна схема узгодження антен YAGI

- Призначена для оптимального підсилення приймання сигналу. Довжина L — для узгодження по діапазону 2 метри, 10 метрів…

5. Дальність радіозв’язку при прямій видимості:

- Параметри розраховуються для найкращого підсилення сигналу

- Дальність зв’язку розраховується з метою  встановлення залежності відстані зв’язку від висоти антени.

- Пряма видимість – коли видно одну антену з точки спостереження іншої

- Пряма атмосферна рефракція – залежність зв’язку від атмосферних умов

- Тип антени щодо встановлення – немає значення.

Програми для розрахунку та моделювання антенн:

- MMANA-GAL   - антенний аналізатор для професіоналів

- UA6HJQ-VHF8   - проста програма для радіолюбителів

- Amateur Vertical & Dipole Antenna Calculator   (використовується JavaScript)

- Cubical Quad Antenna Calculator   ( використовується JavaScript)

- Amateur Beam Antenna Calculator Seven Element Yagi   (використовується JavaScript)

- Програмка для расчета разных параметров готовых антенн, в том числе ветровой нагрузки : ANTENNA.zip; ant-shrt.arj;  ant-trap.arj; LogYagi.xls

- З нових програм для розрахунку антен такі за адресами: http://home.ict.nl/~arivoors/Home.htm http://rv3dfa.narod.ru/  
http://rv3dfa.narod.ru/soft.html

http://www.feko.info/antennamagus;

http://www.feko.info/ 
http://www.inauka.ru/blogs/article90863.html