http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів


Мета роботи:  ознайомитися із приймачем-перехоплювачем сигналів відеокамер C-HUNTER 925.
Опис приладу та його основні технічні характеристики


Застосовується для захисту конфіденційної інформації від відеожучків, для миттєвого виявлення включеної прихованої апаратури відеонагляду. Принцип роботи заснований на аналізі по заданому алгоритму навколишньої електромагнітної обстановки й відображенні перехопленого відеосигналу на вбудованому екрані. 

[image: image1.jpg]



Швидкість сканування усього діапазону 900-2500 МГц приладом C-Hunter 925 складає усього 10-20 сек, що забезпечує майже миттєве перехоплення без провідникової відеокамери з можливістю перегляду зображення. Відстань перехоплення дорівнює дальності роботи передавача.

В автоматичному режимі C-Hunter 925 виконує сканування, і при появі сигналу включає вбудований кольоровий ЖК-дисплей для його перегляду. При цьому він може видавати звуковий сигнал та активізовувати зовнішню тривогу ( сирена, повідомлення когось і т.д.). Завдяки наявності відеовиходу можлива побудова системи автоматичного моніторингу «CAMERA-LOGGER-925» ( див. далі).
Характеристики:
· Робочий діапазон 900~2520MГц
· 2,5" кольоровий TFT екран для відображення відеосигналу

· Автоматичне переключення відео протокола PAL/NTSC, CCIR/ EIA
· Живлення від  4-х AA 1.5V батарейок або зовнішнього блоку живлення (DC 5V/750mA)
· Час сканування відео діапазону:

· автоматичний режим - 10~20 сек

· ручний - 1 MГц/сек, 10 MГц/сек
· LCD дисплей для відображення настройок приладу

· Час роботи від батарейок 3 години

· Тривожний вихід

· Відео вихід

· Розміри: 120х74х35 мм.
· Вага 240 грам.

Camera Logger – система перехоплення і реєстрації відеосигналів
Виконує автоматичне перехоплення і реєстрацію відеосигналів. Автономне живлення забезпечує ресурс до 10 годин, а цифровий регістр записує відео зображення протягом 15 годин з активізацією в момент перехоплення.

[image: image2.jpg]




Виконання роботи:
1. Ознайомитися з правилами техніки безпеки.

2. Ознайомитися з принципом роботи і основними характеристиками приладу C-Hunter 925.

3. Встановити відеокамеру.

4. Увімкнути прилад C-Hunter 925 і провести експеримент.

5. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.

Висновок: На цій лабораторній роботі  я навчилася  виявляти приховану передачу відеоданих безпровідниковим методом за допомогою приймача-перехоплювача сигналів відеокамер C-HUNTER 925. 

Міністерство освіти і науки України

Національного університету «Львівська Політехніка»

ІКТА

Кафедра ЗІ


[image: image3.png]



Звіт до лабораторної роботи № 3
з курсу: «Методи та засоби захисту інформації»

«Ознайомлення з приймачем-перехоплювачем сигналів відеокамер C-HUNTER 925»
                                                                    Виконала:

                                                                     ст. гр.УІ-31

                                                                              Полуектова О.Л.

                                                                   Прийняв:
                                                                       Іванюк В.М.
Львів-2009р.

_1272657993.doc
[image: image1.png]






