Тема 4:Математичні моделі детермінованих сигналів. Загальна характеристика сигналів. Узагальнений ряд Фур`є.

Сигнал -  це фізичний процес, який несе інформацію.

Математична модель – дозволяє зробити сигнал об`єктом теоретичного вивчення і розрахунків. Це функціональна залежність, де аргументом являється час.

Звичайно вивчають такі властивості сигналу, які об`єктивно виступають як найбільш  важливі.

Розглянемо деякі основні види сигналів:

- Одномірні сигнали – напруга чи струм

Багатовимірні сигнали – утворюються множиною деяких одномірних сигналів: Vt={V1t,V2t,…,Vnt}, де N-розмірність сигналу.

Приклад: система напруг на клемах багатополюсника.

Багатовимірний сигнал – впорядкована сукупність одномірних сигналів.

{V1,V2}≠{V2,V1}

Застосування багатовимірних сигналів доцільно при використанні для аналізу складних систем, наприклад ЕОМ.

- а)Детерміновані сигнали – це сигнали , параметри яких можуть бути визначені з ймовірністю рівною одиниці в будь-який момент часу.

Приклад: це можуть бути імпульси(пачки імпульсів) відомої форми і розміщення в часі, а також неперервні сигнали із заданими амплітудними і фазними співвідношеннями всередині його спектру.

б)Випадкові сигнали – функція часу, значення якої завчасно передбачені бути не можуть(або передбачаються з ймовірністю <1).

Приклад: це може бути електрична напруга, яка відповідає мові; послідовність кодів на вході багатоканального приймача тощо. Власне будь-який сигнал, який несе інформацію, повинен розглядатися як випадковий.

в)Окремо виділяються випадкові сигнали та шуми.

Для аналізу випадкових сигналів визначають:

а)Закон розподілу ймовірностей, на підставі якого визначають час прибуття сигналу в певному діапазоні рівнів.

б)Спектральний розподіл потужності сигналу(тобто розподіл середньої потужності сигналу по частотам).

3.  Періодичні сигнали – задовольняють умову St=S(t+k*T), де

T – період(скінченне число); k – будь-яке ціле число.

Неперіодичний сигнал – сигнал, для якого не виконується умова St=S(t+k*T). Періодичний детермінований сигнал – це гармонічне коливання.

St=A*cos((2*π*t)/T-ψ)=A*cos(Ω*t-ϵ) при -∞<t<∞

Спектр такого коливання – одна єдина лінія. У реальних сигналах, які мають початок і кінець, спектр розмивається.

Будь – який складний сигнал можна представити у вигляді суми гармонічних коливань з частотами k*Ω, тобто кратними Ω=2*π/T. Це спектральна функція, яка містить інформацію про амплітуди та фази окремих гармонік сигналу.

4. Аналогові, дискретні та цифрові сигнали

Аналогові сигнали – це сигнали, значення яких можна виміряти в будь – який момент часу.

Дискретний сигнал утворюється скінченною множиною точок на осі часу, де кожній з них відповідають відлікові значення сигналу Si .
Цифрові сигнали – відлікові значення представляються у формі чисел.

Динамічне представлення сигналу

а)Сходинки;	б)Імпульси

Сигнал може бути представлений сумою деяких елементарних сигналів, які виникають в послідовні моменти часу.

Вибір елементарних сигналів в принципі довільний. Розглянемо деякі елементарні сигнали.

Функція включення(функція Хевісайда)

σ(t) – скачок функції здійснюється миттєво.

Олівер Хевісайд – англійський фізик (1850-1925).

Реально функція включення виглядає так:

σt=0 , t<-ξ0.5*tξ+1, -ξ<t<ξ1, t>ξ

Прихід із «нульового» стану в «одиничний» відбувається навпротязі 2*ξ.

Коли параметр ξ͢→0, то процес переходу із одного стану в інший здійснюється миттєво. Це буде вже функція включення, за допомогою якої зручно описувати процеси в електричних колах.

σt=0 , t<00.5, t=01, t>0

Наступна відносно початку координат функція включення σt-t0

σt-t0=0 , t<t00.5, t=t01, t>t0

Другий спосіб запису σt

Unt=1/(1-e-nt)

Чим більше n, тим точніша апроксимація сигналу.

Приклад 1: Описати аналітично

vt=15*σt-15*σt-5*10-6

Приклад 2: Джерело ЕРС (електрорушійної сили) e(t)=3*106*t, B під`єднується ідеальним ключем в момент t0=2мкс. Описати напругу на виході.

Ut=3*10-6*t*σ(t-2*10-6), B

При  t<2мкс, U(t)=0.

Динамічне представлення довільного сигналу за допомогою функції включення

Сигнал при будь – якому t може бути представлений як сума сигналів в момент часу (0,∆,2∆…).

St≈S0*σt+(S1-S0)*σt-∆+(S2-S1)*σt-2∆+…=S0*σt+k=1∝(Sk-Sk-1)*σt-k∆

Якщо ∆→0, то дискретну змінну k∆ можна замінити змінною τ. Малі прирости  (Sk-Sk-1) диференційні ds=(ds/dt)*dτ.

І тепер: St=S0*σt+0∝dsdt*σt-τdτ

Приклад. Нехай S(t)=0 при t<0. А при t>0, S(t)=A*t2. Знайти аналітичне представлення.

Тут S0=0   dS/dt=d(A*t2)/dτ=2*A*τ. Тому St=2*A*0∞τ*σt-τdτ.

Дельта – функція

vt,ξ=1ξ*[σt+ξ2-σt-ξ2]     Пv=-∞∞vdt=1

При будь – якому виборі ξ площа дельта – функції рівна 1. Якщо ξ→0, тоді v(t) перетворюється в дельта – імпульс.

δt=limξ→0v(t,ξ)          -∞∞δtdt=1

Розклад сигналу по заданій системі функцій. Ортогональні функції.

Важливе значення має розклад сигналу по різних системах ортогональних функцій.

Нескінченна система дійсних функцій φ0(x), φ1(x), φ2(x),…, φn(x).. називається ортогональною на відрізку  [a,b], якщо

abφnx*φmxdx=0 , при m≠n

При цьому допускається, що ніяка функція φn(x) не рівна тотожно, тобто

abφn2xdx≠0

Норма функції φn(x)   φn=abφn2xdx;

Функція називається нормованою, якщо φn2=1, тобто

abφn2xdx=1

Система нормованих функцій, з яких кожні дві попарно ортогональні, називається ортонормованою.

Узагальнений ряд Фур`є

В математиці доведено, що довільна кусково – неперервна функція f(x), для якої виконується умова: 
ab[fx]2dx<∞

може бути представлена за допомогою неперервних ортогональних функцій  φ0(x), φ1(x), φ2(x),…, φn(x).. у вигляді суми ряду

fx=0∞Ci*φi(x)   Ci – коефіцієнт ряду

Тобто f(x)= C0 φ0(x)+ C1φ1(x)+ C2 φ2(x)+…+ Cnφn(x)..

Помножимо обидві частини рівняння на φn(x)   і про інтегруємо в інтервалі [a,b] . Всі доданки виду  abCm*φmx*φnxdx при m≠n перетворюються в нуль в силу ортогональності функцій φm(x) та φn(x) . В правій частині залишається лише один доданок :

abCm*φmx*φnxdx=Cn*abφn2xdx=Cn*φn2

Це дозволяє нам написати :

Cn=1φn2*abf(x)*φnxdx

Ряд, в якому коефіцієнти визначені за наведеною формулою, називається загальним рядом Фур`є по даній системі.

Властивості узагальненого ряду Фур`є. Нерівність Бесселя.

При заданій системі функцій φnx і фіксованому числі елементів ряду N ряд Фур`є забезпечує найкращу апроксимацію(в сенсі мінімуму середньоквадратичної похибки) даної функції f(x).

Середньоквадратична похибка ряду М досягає мінімуму при an=Cn.

M=ab[fx-0Nan*φn(x)]2dx

Підставляєм в М значення an=Cn+bn. Тоді :

M=ab[fx-0N(Сn+bn)*φn(x)]2dx=abf2xdx-2*abfx*0NСn+bn*φnx+ab[0NСn+bn*φnx]2dx=f2-2*0NСn+bn*abfx*φnxdx+[0NСn+bn]2*0N0bφn2xdx

Переписуємо цей вираз з врахуванням того , що:

abφn2xdx=φn2;    abfx*φnxdx=Cn*φn2

M=f2-2*0NСn+bn*Сn*φn2+[0NСn+bn]2*φn2

Зауваження: ab(0NСn+bn*φn(x))2dx  буде містити складові виду

abCn*φnx*φmx*bndx

в силу ортогональності.

Тому надалі будемо рахувати, що у цьому виразі залишаються лише

ab[0NСn+bn]2*φn2xdx

Тому: 
M=f2-0N2*Сn2+2*bn*Cn*φn2+0N(Cn2+2*bn*Cn+bn2)*φn2=f2-0NCn2*φn2+0Nbn2*φn2

Звідси слідує, що похибка апроксимації М буде мінімальною при рівності 0 останнього члена виразу. Тобто:

Mmin=ab[fx-0NCn*φn(x)]2dx – мінімальна  СК похибка .

Враховуючи цю обставину, що Mmin>=0, можна записати наступну рівність:

n=0∞Cn2*φn2≤f2

Це є нерівність Бесселя, яка справедлива для будь – якої системи ортогональних функцій.

Ортогональна система є повною, якщо зі збільшенням числа її членів середньоквадратичну похибку апроксимації М можна зробити скільки завгодно малою. Умова повної системи:

n=0∞Cn2*φn2=f2

При виконанні умови повноти  можна рахувати, що ортогональний ряд Фур`є сходиться в середньому, тобто що :

limn→∞[fx-n=0∞Cn*φn(x)]2dx=0

Узагальнений ряд Фур`є для сигналів часу s(t)

Застосовуючи до сигналів s(t) ряд Фур`є можна записати так:

S(t)= n=0∞Cn*φn(t)

Тоді цей вираз може мати енергетичний зміст. Дійсно можна записати:

s2=t1t2s2tdt=∂

Коли рахувати, що S(t) це струм чи напруга, тоді  ∂ є не що інше, як енергія сигналу в проміжку t2-t1 на опорі 1Ом.

Таким чином енергію сигналу можна представити в системі ортогональних функцій.

∂=0∞Cn2*φ2, а при використанні ортонормованої системи:

∂=0∞Cn2

При цьому інтервал  t2-t1 повинен бути інтервалом ортогональності для вибраної системи функцій.

Очевидно, що середня за час  t2-t1  потужність сигналу:

st2=∂t2-t1=1t2-t1*n=0∞Cn2*φ2

Лінійний простір сигналів

Лінійний простір сигналів існує при виконанні наступних систем:

1.Будь – який сигнал u∈M  при будь – яких t приймає лише дійсні значення.

2.Для будь – яких u∈M і v∈M  існує сума ω=u+v, при чому ω також міститься в М. При цьому операція додавання:

- комутативна :  u+v=v+u; -асоціативна: u+(v+x)=(u+v)+x

3.Для будь – якого сигналу s∈M і будь – якого зважуваного числа α визначений сигнал f=ds∈M.

4.Множина М містить особливий нульовий елемент φ, такий що u+φ=u для всіх u∈M.

Елементи лінійних просторів називаються векторами, щоб підкреслити аналогію між об`єктами лінійних просторів, векторами в математиці.

Коли розглядати математичні моделі сигналів, які приймають комплексні значення, і припустити в аксіомі 3 перемноження на комплексні числа, це – комплексний лінійний простір.

Координатний базис

Лінійний простір сигналу – це простір, де над сигналами можуть виконуватися лінійні операції. Лінійний простір може бути доповнений спеціальною структурою, яка відіграє роль системи координат.

Лінійно незалежним координатним базисом називається сукупність векторів {e1,e2,e3…}, які належать простору М, якщо iαi*ei=φ

Лише у випадку одночасного перетворення в нуль всіх числових коефіцієнтів αi.

Якщо дано розклад деякого синалу S(t) у вигляді St=iCi*ei, то числа {C1,C2….} являються проекціями сигналу S(t) відносно вибраного координатного базису.

Коли число базисних векторів наближено велике, то такий скінченний простір називають безмежним.

Приклад: Якщо лінійний простір утворено сигналами, які описуються многочленами n-го порядку St=n=0∞βn*tn, то координатним базисом буде система одночленів {e0=1;e1=t;e2=t2;…..}.

Нормований лінійний простір

Норма – аналог довжини вектора в математиці.

Лінійний простір сигналів L є нормованим, якщо кожному сигналу s(t)∈L однозначно співставлено число s - норма цього вектора, при цьому мають виконуватися аксіоми:

- Норма невід`ємна, тобто s≥0, при чому s=0 тоді і лише тоді, коли  s=φ.

- Для будь – якого сигналу, помноженого на деяке число α –

α*s=α*s

- Коли s(t) та p(t)  - два сигнали з простору  L , то виконується нерівність трикутника: s+p=s+p

В радіотехніці s=-∞∞s2tdt , при чому беруться лише додатні значення кореня.

Для комплексних сигналів:

s=-∞∞st*s*(t)dt

Квадрат норми сигналу рівний його енергії:

s=-∞∞s2tdt=∂

Приклад: Обчислимо енергію і норму сигналу s(t)=u*t/τn

Es=-∞∞(φ*tτn)2dt=U2τn2*0τnt2dt=U2*τn3

s=Ec=U*τn3;

Метричні простори

Введення поняття МП дозволяє узагальнити нашу уяву про відстань між точками в просторі.

Лінійний простір L стає метричним, якщо кожній парі елементів u та v співставлень невід`ємне число ρ(u,v), яке називається метрикою чи відстанню між цими елементами.

Метрика повинна відповідати аксіомам:

- Рефлективність метрики ρ(u,v) = ρ(v,u);

- ρ(u,u)=0 при будь – яких u∈L;

- Коли елемент ω∈L, тоды завжди ρ(u,v)≤ ρ(u,v)+ ρ(ω,v);

Звичайно метрику визначають як норму різниці двох сигналів:

ρ(u,v)= u-v

І тоді норму можна розуміти як відстань між вибраним елементом та нульовим елементом: u= ρ(u,φ)= u-φ=u

Поняття метрики дозволяє говорити про те, наскільки один сигнал добре апроксимує інший.

Приклад: u(t) – відрізок синусоїди u(t)=u*sinπ*tT, при 0≤t≤T

Вибрати амплітуду прямокутного імпульсу так, щоб забезпечити мінімальну відстань між цими сигналами.

Квадрат відстані між сигналами:

ρ2u,v=0T(u*sinπ*tT-A)2dt=u2*T2-4*A*u*Tπ+A2*T

Дослідження цього виразу на екстремум показує, що мінімальна відстань буде досягатися при: A=2*u/π=0.637*u. При цьому :

ρmin2=u2*T*12-4π2=0.095*u2*T;   ρmin=0.308*U*T

Відзначимо, що енергія синусоїдального імпульса:

Ev=u2*0Tsin2(π*tT-A)dt=u2*T/2(тобто квадрат норми).

А норма : u=0.707*u*T; Тобто в рамках вибраної нами метрики мінімальна відстань між двома сигналами складає 44% від норми синусоїдального імпульсу.

Теорії ортогональних сигналів. Скалярний добуток сигналів.

Коли в звичайному тривимірному просторі відомі два вектори A і B, тоді квадрат модуля їх суми:

A+B2=A2+B2+2AB

де (A B)= A*B*cosψ - скалярний добуток цих векторів, який залежить від кута ψ між ними.

За аналогією обчислимо енергію суми двох сигналів u та v:

E=-∞∞(u+v)2dt=Eu+Eτ+2*-∞∞u*τ*dt, тобто

u2dt+v2dt+2*u*vdt

На відміну від самих сигналів їх енергія неадитивна – енергія сумарного сигналу містить в собі взаємну енергію.

Euv=2*-∞∞ut*vtdt

Порівнюючи формули 1 та 2  визначимо скалярний добуток сигналів u та v:

u,v=-∞∞ut*vtdt

А також косинус кута між ними:

cosψuv=(u,v)/u*v

Скалярний добуток володіє наступними очевидними властивостями:

- (u,v)≥0;

- (u,v)=(v,u);

- (λu,v)=λ(u,v), де λ – будь – яке число;

- (u+v,ω)=(u,ω)+(v,ω).

Девід Гільберт (1862-1943) – німецький математик.

Дійсний гільбертовий простір – це такий простір, в якому введено сумарний добуток 3, при чому справедливі умови 4.

Н – позначення гільбертового простору.

В математиці доведено, що в гільбертовому просторі справедлива нерівність Коші - Буняковського.

(u,v)≤u*v

Якщо ці сигнали приймають комплексні значення, то визначають комплексний гільбертовий простір.

u,v=-∞∞ut*vtdt

Приклад: Є два зміщених в часі експоненційних імпульса напруги

u1(t)=e-105t*σt;

u2(t)= e-105(t-2*10-6)*σt-2*10-6;

Знайти скалярний добуток а також кут між ними.

Енергія цих сигналів однакова:

u12=u22=25*0∞e-2*105tdt=1.25*10-4

Скалярний добуток:

u1,u2=25*0∞e-105t*e-105*(t+2*10-6)dt=1.023*10-4

Звідки: cosψu1u2=0.819 та  ψu1u2= 35°

Ортогональні сигнали та узагальнені ряди Фур`э

Два сигнали u та v називаються ортогональними, якщо їх скалярний добуток рівний нулю(а значить і взаємна енергія).

u,v=-∞∞ut*vtdt=0

Ці сигнали «гранично» не подібні один на одного.

Узагальнений ряд Фур`є дає можливість характеризувати сигнали скінченою(але, взагальному, нескінченною) системою коефіцієнтів узагальненого ряду Ck, які представляють собою проекції вектора s(t) в гільбертовому просторі Н на базисні напрямки.

Приклад ортогонального базису

Сукупність гармонічних сигналів складає ортогональний координатний базис.

- sinω1t,cosω1t,sin2ω1t,cos2ω1t,…,sinkω1t,coskω1t,…

Інтервал ортогональності рівний періоду:

T=2*π/ω1

Квадрат норми

sin2=cos2=-T/2T/2sinkω1t2dt=12*t-14*k*ω1*sin2kω1t)|-T2;T2=(12*T2+12*T2-14*k*ω1*(sin2kω1*T/2)+sin2kω1*T2=T2-14*k*ω1*(sin2kπ+sin2kπ)=T/2

Норма гармонічного ортогонального сигналу: sin=cos=T/2

Ортонормовані базиси

Способи побудувати нескінченні системи функцій детально вивчені в математиці.

Вибір найбільш раціональної ортогональної системи функції залежить від мети, яку потрібно досягнути при розкладі складної функції(сигналу) в ряд. Серед різноманітних задач, які вимагають розкладу складного сигналу, найбільш важливими є:

- Точний розклад на дискретні ортогональні складові;

- Апроксимація сигналу мінімальною кількістю складових( при заданій допустимій похибці).

При першій постановці задачі найбільше розповсюдження отримала ортогональна система основних тригонометричних функцій – синуса і косинуса. Гармонічне коливання зберігає свою форму при проходженні через лінійні кола, а розклад на синус і косинус дозволяє використовувати символьні методи.

При другій постановці задачі застосовуються різноманітні ортогональні і ортонормовані системи функцій : поліноми Чебешева, Еліта, Лагерра, функції Хаара, Уолша та інші.

Ортонормована система гармонічних сигналів

Систематригонометричних функцій з крайніми частотами, доповнена постійним в часі сигналом u0 утворює ортонормований базис.

u0=1/T 		Квадрат норми кожної з цих

u1=2/T* sin(2πt)/T 	функцій =1 незалежно від

u2=2/T*cos(2πt)/T

…..	номера функцій.

u2m-1=2/T* sin(2πmt)/T

u2m=2/T*cos(2πmt)/T

Система функцій Уолша

В інтервалі свого існування (-T/2;T/2) вони приймають лише значення ∓1. Введемо безрозмірний час Ѳ=t/T; будемо позначати k-y функцію Уолша wal(k,Ѳ).

Номер функції k рівний  числу змін знаку на інтервалі її існування.

Рис.Графіки перших чотирьох функцій Уолша.

Умова нормування функцій Уолша при будь – якому значенні k:

wal(k,Ѳ)2=-1212wal2k,ѲdѲ=1

Ортогональність забезпечується принципом їх побудови і може бути перевірена безпосередньо:

-1/21/2wal1,Ѳ*wal(2,Ѳ)dѲ=-1/2-1/4(-1)2dѲ+-1/40-1*1dѲ+0-1/41*1dѲ+1/41/21*-1dѲ=0

Розклад  сигналу із скінченною енергією , заданою на інтервалі часу               [-T/2;T/2] в узагальнений ряд Фур`є по функції Уолша має вигляд:

SѲ=k=0∞Ck*wal(k,Ѳ)     Ѳ=t/T

Приклад: знайти перші два коефіцієнти в розкладі імпульса трикутної форми по системі функцій Уолша. В інтервалі [-T/2;T/2] сигнал описується

S(t)=(u/T)*(t+T/2)

C0=-1/21/2S(Ѳ)*wal0,ѲdѲ=u*-1/21/2Ѳ+12dѲ=u/2

C1=-1/21/2S(Ѳ)*wal1,ѲdѲ=-u*-1/20Ѳ+12dѲ+u*01/2Ѳ+12dѲ=u/4

Тобто при апроксимації ми отримуємо ступінчасту криву, але з точки зору енергетичної ця похибка  не така вже велика. Дійсно, енергія імпульса:

Es=u2*-1/21/2Ѳ+12*Ѳ+12dѲ=u*u/4

Енергія різниці:

sѲ-C0*wal0,Ѳ-C1*wal1,Ѳ=4*u2*01/4ξ2dξ=u*u/3.16

І складає лише 1/16  або 6.25% від енергії синусоїдального імпульсу.