Мета роботи  вивчення принципу дії, зняття характеристик і визначення основних параметрів польового транзистора з керованим п-р переходом.

Складання і випробування схеми

Досліджуваний польовий транзистор, джерела живлення, вимірювальні прилади і потенціометри з'єднують за схемою, яка наведена на рис.1. Після перевірки починають випробування схеми. Для цього потенціометром R1 встановлюють напругу на ділянці затвор-витік приблизно 0,5 В, а потенціометром R2 змінюють напругу між стоком і витоком від 0 до ( 5÷20 ) В.

Рис1. Схема для дослідження польового транзистора

Спостерігаючи, як змінюється струм стоку, переконуються у можливості зняття стокової характеристики.

Можливість зняття стоково-затворної характеристики перевіряють, подаючи на стік напругу ( 5÷10 ) В. Підтримуючи цю напругу сталою, змінюють напругу між затвором і витоком від 0 В до значення напруги, яка відповідає напрузі відсічки та спостерігають, як змінюється струм стоку.

Зняття стокових характеристик польового транзистора

Iст=f(Uст) при U3=const.

Перед зняттям характеристик готують таблицю спостережень (табл.2)

Стокові характеристики польового транзистора знімають для ( 5÷8 ) значень напруг на затворі U3 . Значення напруг на затворі залежать від типу досліджуваного транзистора і знаходяться в межах ( 0÷10 ) В. Напругу стоку змінюють під час зняття характеристики через ( 1÷2 ) В за допомогою потенціометра R2 .

Зняття стоково-затворної характеристики польового транзистора

Iст=f(U3) при Uст=const

Перед зняттям характеристики готують таблицю спостережень (табл.3).

Стоково-затворну характеристику знімають для декількох сталих значень напруг стоку, наприклад: Ucm1=5B, Ucm2 = 10B. При цьому змінюють напругу на затворі від 0 (при максимальному значенні струму стоку) до напруги відсічки (при якій струм стоку дорівнює нулю) через ( 0,1÷0,2 ) В.

Побудова стокових та стоково-затворних характеристик польового

транзистора

На основі табл.2 і табл.3 у прямокутній системі координат будують сімейство стокових і стоково-затворних характеристик. Приблизний вигляд цих характеристик показаний на рис.2 і рис.3.

Визначення параметрів польового транзистора за стоковою характеристикою

Для визначення вихідного диференціального опору на одній із стокових характеристик будують характеристичний трикутник ABC, з якого знаходять

rвих=∆Uст∆Iст  (Ом).                                                   (1)

Визначення параметрів польового транзистора за стоково-затворною характеристикою

На цій характеристиці (рис.3) визначають значення напруги відсічки Uвід .

Для визначення крутизни характеристики на стоково-затворній характеристиці будують характеристичний трикутник ABC, з якого знаходять

S=∆Iст∆Uз (мА/В)                                                     (2)

Таблиці

Таблиця 2

Транзистор типу ________

| Uз1= B |  | Uз2= B |  | Uз3= B |  | Uз4= B |  | Uз5= B |  | Uз6= B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uст , В | Iст , мА | Uст , В | Iст , мА | Uст , В | Iст , мА | Uст , В | Iст , мА | Uст , В | Iст , мА | Uст , В | Iст , мА |

Таблиця 3

Транзистор типу ________

| Uз , В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iз , мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Uз , В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iз , мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |