http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів
[image: image1.wmf]g

g

=

Б

0

1

1

V

p

V

p


Лабораторна  робота  №30



Лабораторна робота  №30

[image: image13.png]220B

Mk





ВИЗНАЧЕННЯ  ВІДНОШЕННЯ  ТЕПЛОЄМНОСТЕЙ  СP/CV  ПОВІТРЯ  

[image: image14.png]TepmoauHamiuHi napameTpy
cTaHiB:

craHl: p; Vi Ty

ctaH2: py; Ve T,
cTan3: p,; Vg T,

Puc2




МЕТОДОМ  КЛЕМАНА – ДЕЗОРМА

Мета роботи

    Ознайомлення з методом Клемана(Дезорма та визначення γ = СP/CV  повітря.

Прилади та обладнання

       Балон, рідинний манометр, мікрокомпресор.

[image: image15.png]TepmoauHamiuHi napameTpy
cTaHiB:

craHl: p; Vi Ty

ctaH2: py; Ve T,
cTan3: p,; Vg T,

Puc2




Опис вимірювального пристрою та виведення розрахункової формули
            Відношення γ=СP/CV  можна визначити багатьма      експериментальними методами, зокрема з допомогою приладу  Клемана – Дезорма, що складається з:

· скляного балона Б, закритого корком К; 

· рідинного манометра М, під’єднаного до балона Б;
· мікрокомпресора Мк, який сполучається з балоном краном Кр. 

 Досліджуваним газом є повітря.

      На початку досліду газ знаходиться у балоні при атмосферному тиску po і кімнатній температурі Т1, а під час експерименту послідовно проходить через 3 стани (рис.2):

 Стан 1. Система перейде у стан 1, якщо при закритому корку К  і

                відкритому крані Кр у балон мікрокомпресором нагнітати

                повітря до тиску 

                                                p1 = po + ρgh1.                        (1)

                Надлишковий над атмосферним тиск  ρgh1  визначають у 

                міліметрах водяного стовпа (h1 – виміряна в мм різниця

                рівнів води у колінах манометра).

Стан 2.  Якщо повністю відкрити корок К, повітря з балону буде

                швидко розширюватися в атмосферу до вирівнювання тиску

                у балоні з атмосферним. Цей процес можна приблизно вважа-

                ти адіабатним, він супроводжується охолодженням повітря

                до температури Т2( Т1.  Газ, що залишився у балоні займав до 

                розширення  деяку частину об’єму балона V1 ( VБ, після

                розширення його об’єм дорівнює VБ.
                Перехід газу із стану 1 в стан 2 ілюструє крива 1–2 (адіабата).

Стан 3.  Якщо закрити балон, газ у ньому внаслідок теплообміну буде

                ізохорно нагріватися до кімнатної температури Т1, при цьому 

                тиск зросте до значення 

                                                 p2 = po + ρgh2 .                     (2)

                Перехід газу із стану 2 в стан 3 ілюструє крива 2–3 (ізохора). 

Зауважимо, що стани 1 і 3 відповідають одній температурі Т, отже і одній ізотермі (крива 1–3), тому згідно з законом Бойля-Маріотта:

                                                 p1V1 =  p2VБ.                      (3)

          Адіабатне розширеня 1–2 опишемо рівнянням Пуассона:

                                                 
[image: image16.png]220B

Mk




.                  (4)

          Поділимо рівняння (3) у степені  γ на рівняння (4)

                                                
[image: image2.wmf]g

g

g

g

g

g

=

Б

0

Б

1

V

p

V

p

V

p

V

p

2

1

1

1

  ,              (5)

           звідки випливає:

                                                  
[image: image3.wmf]0

1

2

1

p

p

p

p

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

g

.                 (6)

          Пролоґарифмувавши (6), знайдемо  γ
                                          γ
[image: image4.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

2

1

0

1

p

p

p

p

ln

ln

 .                 (7)

    Перетворимо знаменник (7), додавши і віднявши  lnp0, а також підставимо значення p1 і p2 з формул (1), (2):

                γ 
[image: image5.wmf]0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

1

0

1

p

ρgh

p

p

ρgh

p

p

ρgh

p

p

p

p

p

p

p

+

-

+

+

=

-

=

ln

ln

ln

ln

ln

ln

.        (8)
Атмосферний тиск  po (( ρgh1; 
[image: image6.wmf]ρ

gh2, отже 
[image: image7.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image8.wmf]0

1

p

ρgh

(( 1;
[image: image9.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image10.wmf]0

2

p

ρgh

(( 1,

тому, використовуючи наближення  ln(1+x) ( x, з (8) будемо мати:

                          γ 
[image: image11.wmf]0

2

0

1

0

1

p

ρgh

p

ρgh

p

ρgh

-

=

,   або  γ 
[image: image12.wmf]2

1

1

h

h

h

-

=

.          (9)

Отже, для знаходження  γ треба експериментально визначити  h1 та h2.

При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 7.2,  7.3,  7.4.
Послідовність виконання роботи
1. У закритий корком  К  балон  Б  при відкритому крані  Кр нагнітають повітря мікрокомпресором  Мк  до створення різниці рівнів води у манометрі не менше 150 – 200 мм .

2. Закрити кран  Кр.  Внаслідок стиску температура повітря у балоні дещо підвищиться, тому необхідно почекати 2 – 3 хв., поки темпе-ратура зрівняється з кімнатною і різниця рівнів води у манометрі перестане змінюватися. Записати h1 у таблицю.

3. Відкрити корок  К  і швидко закрити його після припинення харак – терного шипіння стисненого повітря, що розширюється в атмосфе –ру. При цьому тиск у балоні зрівняється з атмосферним, рівні води у манометрі стануть однаковими, а температура газу знизиться.  

4. Почекати декілька хвилин, поки повітря у балоні нагріється до кім–натної температури; тиск повітря при цьому зросте. Після встанов–лення постійної різниці рівнів води у манометрі записати  h2.
5. За формулою (9) обчислити  γ .  
6. Дії, зазначені у пунктах 1-5, повторити 10 разів. Визначити похибки вимірювань. 
Таблиця результатів вимірювань і розрахунків
	№
	h1, мм
	h2, мм
	γ
	Δγ
	δγ

	1
	вимір
	вимір
	розр.
	розр.
	

	2
	вимір
	вимір
	розр.
	розр.
	

	3
	вимір
	вимір
	розр.
	розр.
	

	.
.

.
	.
.

.
	.
.

.
	.
.

.
	.
.

.
	

	10
	вимір
	вимір
	розр.
	розр.
	

	сер.
	
	
	розр.
	розр.
	розр.


Контрольні запитання
1. Що називається молярною теплоємністю?
2. Вивести рівняння Майєра і пояснити, чому CP(CV.
3. Який процес називається адіабатним, яким закономірностям він підлягає?

4. Чому при адіабатному розширенні газ охолоджується?
5. Записати і пояснити рівняння Пуасcона.
6. Чим визначається величина  γ ?
7. У чому полягає фізичний зміст універсальної газової сталої R?
     7. Вивести розрахункову формулу для визначення γ методом 
        Клемана-Дезорма. 

                      Рекомендована література:

1.  Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

        – Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.
        3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.

� EMBED PBrush  ���





Рис.1








� EMBED PBrush  ���








171
172
175

_1073309585.unknown

_1074158720.unknown

_1074846254.unknown

_1265734189.unknown

_1267449977.unknown

_1074846283.unknown

_1074603963.unknown

_1074603463

_1073406451.unknown

_1074158563.unknown

_1073406446.unknown

_1050573484.unknown

_1072519790

