Порядок виконання роботи

- Вихідні дані приймаємо  згідно варіанту №5.

Вихідні дані м3 /с                            таблиця 1

| № варіанту | Назва Підприємства | Назва забруднюючого Підприємства | Висота труби | Область | Об’єм викиду | Сфакт мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Целюлозно-паперовий комбінат | Оксид вуглецю Пил нетоксичний Сірчаний газ Сірчана кислота Ізопропил бензол Пропиловий спирт | 50 | Черкаська | 1500 | 5,9 0,9 1,0 0,9 0,05 0,8 |

Вихідні дані по to  C                        таблиця 2

| № варіанту | Температура повітря | Температура викиду |
| --- | --- | --- |
| 5 | 19,5оС | 90оС |

- Визначаємо клас шкідливості підприємства та розміри санітарно-захисної зони (СЗЗ).

Санітарно-захисна зона – це

Визначення класу шкідливості підприємства та розмірів СЗЗ      таблиця 3

| Промислове підприємство | Клас шкідливості | Розміри СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- |
| Целюлозно-паперовий комбінат | І | 1000 |

- Характеристика забруднюючих речовин та їх механізм дії на організм людини та довкілля.

- Визначення класу шкідливості та значення гранично допустимої концентрації  (Сгдк) для кожної забруднюючої речовини.

Сгдк   забруднюючих речовин в атмосферному повітрі   таблиця4

Мг/м3

| Речовина | Максимальна разова концентрація | Середньодобова концентрація | Клас шкідливості речовин |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид вуглецю Пил нетоксичний Сірчаний газ Сірчана кислота Ізопропил бензол Пропиловий спирт | 3,0 0,5 0,008 0,3 0,014 0,3 | 1,0 0,15 0,003 0,1 0,014 0,3 | 4 3 2 2 4 3 |

- Визначаємо фактичну масу річного викиду забруднюючої речовини в атмосферу за формулою: